Косилка с манипулятором оптимальная для трактора Беларус 82.1 и аналогов. Манипулятор позволяет осуществлять окашивание в требуемом месте на требуемом расстоянии от трактора, а также даёт возможность обрезать и подравнивать кроны деревьев. Рабочий орган (режущая головка) опирается на мощный профессиональный роллер, повторяет рельеф и поворачивается на угол до 200 градусов. Высочайшее качество обеспечивается большим опытом итальянского производителя и проверено временем.

Сфера применения

- Улаление растительности вдоль обочин, через ограждения и препятствия

- Окашивание откосов, склонов, канав, берегов и т.п.

- Удаление растительности вдоль ЛЭП, газо и нефтепроводов и др. инфраструктуры

### Конструктивные особенности

- Прямая трансмиссия режущей головки с высокопроизводительным мотором с двумя направлениями вращения ротора

- Режущая головка серии D105/5 с профессиональным ротором диаметром 140 мм, установленная на подшипниках, защищенных лабиринтом

- Все соединения имеют кованые гальванизированные штифты на износостойких муфтах

- Механический предохранительный амортизатор удара через регулируемую пружину с автоматическим смещением

- Двойной гидронасос из литого железа с потоком масла 82 л/м

- Объём гидравлического бака 120 л

- Редуктор GR. 3

- Рычаги управления с гибкими кабелями и рычагом, предохраняющим от реверса ротора

- Специальные направляющие для вил погрузчика для простоты перегрузки и хранения

- Автоматический подъём первой секции стрелы

### Технические характеристики

- Вылет стрелы 550 см.

- Рабочая ширина режущей головки 100 см.

- Обороты ротора головки 3000 оборотов в минуту.

- Количество режущих элементов 20 молотковых ножей.

- Угол поворота 200 гр.

- Вес 806 кг.

- Мощность базового трактора от 50 л.с.

- Обороты ВОМ 540

- Вес базового трактора 1800 кг.

- Колёсная база трактора 170 см.